1. 当前已经完成到什么程度

目前项目已经完成了“固定/模拟响应源条件下的硬件主链闭环”。也就是说，在不接真实 A PUF 前端的情况下，系统已经能够完成从受限挑战子表、重复采样聚合、Hamming FE、SPONGENT/KDF，到 `checksum_match`、`H_tag/S_tag` 和 `auth_pass` 的完整流程。标准 testbench、longdebug、regression 都已经跑通，错误 checksum、错误 `s_tag`、错误 helper、错误 response 不会误判为认证成功。

硬件实现方面，当前 100 MHz 主基线 post-route （布局布线）已通过，Z7 Lite 50 MHz bring-up（板级初步调试） top 也已经完成综合、布局布线和 bitstream 生成。

协议验证方面，ProVerif v1 已证明会话密钥保密性和双向认证性质，v2-lite 已证明“成功才推进状态、失败不更新状态”的核心语义。

因此，当前可以说：后级认证链路、硬件主链、协议语义和第一次上板入口已经基本站住。但必须注意，现在 `auth_pass=1` 仍然基于固定/模拟响应源，不是真实 A PUF 响应。

2. 当前还没有完成什么

当前尚未完成的是“真实 PUF 前端接入后的完整验证”。虽然工程中已经有基础 64-stage A PUF RTL 原型，也已经有 `real_puf_frontend_wrapper` 的接口与时序 spec，但真实 A PUF 前端还没有真正接入当前认证主链。也就是说，当前还没有用真实 FPGA 物理延迟产生的PUF response去驱动 `response_aggregate -> Hamming FE -> SPONGENT/KDF -> auth_pass` 这条链路。

因此，目前还不能声称已经完成真实 PUF 验证，也不能给出真实 PUF 的 BER、reliability、uniformity、uniqueness、bit-aliasing、多温稳定性或真实认证成功率。这些都必须等真实前端接入并上板采样后才能得到。

3. 如果暂时不上板，还可以推进什么

暂时不上板时，最值得做的是文档、脚本和流程准备，而不是继续盲目改硬件主链。

首先，可以继续把论文材料收口，包括系统总体架构、两个创新点、固定索引构造方法、安全边界、ProVerif 结果、硬件资源与时序结果等。其次，可以提前准备真实 PUF 采样的数据格式和统计脚本，例如 `raw_samples.csv`、`aggregate_summary.csv`、`fe_auth_summary.csv`、`binding_manifest.json` 等文件格式，以及 uniformity、uniqueness、reliability、raw BER、aggregate BER、bit-aliasing、FE recovery success rate、auth success rate、NIST 输入导出等统计脚本。

另外，可以继续完善真实采样后的常量重生成流程。真实 A PUF 前端接入后，当前固定的 `helper_xor`、`checksum`、`s_tag` 不能默认继续使用，必须基于真实采样数据重新生成并重新绑定到主链。因此，上板前可以先准备“真实采样 -> 聚合 -> 常量重生成 -> 回灌验证”的脚本和流程。

如果后续时间允许，也可以补一张更统一的固定索引构造离线对照表，但这不是当前最紧急的问题。已有离线对照已经能支撑“固定索引构造不是简单 Top-K 稳定位筛选”这一阶段性结论。

4. 上板需要分成两次理解

后续上板不能混成一件事，应该明确分成两阶段。

第一次上板是固定/模拟响应源 bring-up。

它的目标是验证板级工程本身能跑起来，包括时钟、复位、按键、LED、约束、bitstream 下载，以及 `start -> busy -> done -> auth_pass` 这条固定向量链路是否能在板上工作。第一次上板能够证明板级入口可用、固定/模拟响应源下主链能跑通，但不能证明真实 PUF 已经验证通过。

第二次上板才是真实 PUF 前端接入与认证重绑定。

这一阶段需要用 `real_puf_frontend_wrapper` 或等价模块替换当前模拟响应源，采集真实 raw response，调试 challenge settle、launch、sample、valid 等前端时序。拿到真实采样数据后，还要重新生成 `helper_xor`、`checksum`、`s_tag` 等常量，再回灌主链验证 `checksum_match` 和 `auth_pass`。只有第二次上板完成后，才能说明真实 PUF response 能够支撑后级 FE/KDF/auth 链路。

5. 后续必须做和可能需要做的工作

必须完成的工作包括：真实 A PUF 前端接入、真实采样数据采集、真实数据下的常量重生成、真实认证闭环验证，以及真实 PUF 指标统计。真实 PUF 指标至少应包括 raw BER、aggregate BER、reliability、uniformity、uniqueness 和 bit-aliasing。若条件允许，还应做 3–5 块板、多温度、多次重复采样的有限样本 FPGA 级验证。

强烈建议继续补充的工作包括：NIST SP 800-22 随机性测试、通信开销统计、`start -> auth_done` 时延统计、Vivado power estimate、多轮重复启动、reset 中断恢复、真实上板日志和照片记录。如果后续要做更完整系统版本，还需要补 PS/UART/AXI-Lite 动态常量加载，以及 Xilinx SDK 或 bare-metal 软件驱动测试。

可能需要做的工作取决于真实采样结果。如果真实 BER 偏高，可能需要把 `N_REP=5` 调整为 `N_REP=7`；如果 Hamming FE 不够稳，可能需要升级 FE；如果 uniqueness 或 bit-aliasing 不理想，可能需要调整固定索引构造规则；如果真实前端响应不稳定，则需要重新设计 settle/sample 时序；如果要强调抗建模能力，还可能需要补机器学习建模攻击评估。

6. 当前最准确的阶段结论

当前项目已经从“方案设计”推进到“固定/模拟响应源下的硬件主链闭环、协议验证、形式化验证和第一次上板准备基本完成”的阶段。现在主要问题已经不是后级主链能不能跑，而是真实 PUF 数据能不能支撑这条主链。

因此，下一阶段的核心任务是：接入真实 A PUF 前端，完成真实采样，基于真实数据重新生成 `helper_xor`、`checksum`、`s_tag` 等常量，并验证真实响应条件下的 `auth_pass` 闭环。只有完成这一步，项目才能从“可上板 bring-up 的固定向量版本”推进到“真实 PUF 支撑的完整方案版本”。